JK-P190	PPTC	DEVICES

| 日期 Date：2012.03.29 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格号码 Document NO. | 版本 Rev | 1 | 页 Page | 共 2 页 第 2 页 page 2 of 2 |

Product Dimensions(mm)：

A

B	E

D	D	C

A： 20.9～23.1mm. B： 4.6～5.5 mm. C： 0.60～1.00 mm D： 3.5～6.0mm E： 3.8～4.2 mm

Lead materials：Quarter hard nickel, 0.11mm Nominal Thickness.

Tape materials：Polyester

Electrical Characteristics(25℃):

| Imax | 100 A | Vmax | 16 V |
| --- | --- | --- | --- |
| IH | 1.90 A | IT | 4.20 A |
| Initial Resistance | 25~45 mΩ | R1max | 80 mΩ |

Test Conditons and Standards:

| Item | Test Conditon | Standard |
| --- | --- | --- |
| Initial Resistance | 25℃ | 25~45 mΩ |
| IH | 25℃，1.90A， 60min | No Trip |
| Ttrip | 25℃，9.50A，8 V | ≤5.0 s |
| Trip endurance | 16V，100A，1hr | No arcing or burning |

Operating Temperature：-40℃	TO	85℃ Packaging：Bulk ,1000pcs per bag

Product	marking  ：

JK	－	P	190

Holding Current Product Series Mark